# 몽글리안 팀 합의 체크리스트 — 비전 객체 추적

Oct 6, 2026 · @on

작성 참고: 이 체크리스트의 초안(항목 구성·표 정리)은 AI 도구(Claude)로 작성했다.

"현재 값"은 2026-10-03~06 라즈베리파이·OpenCR·D435 실물 시험에서 직접 측정·확인한 값이며,

"합의 결과"는 팀 회의에서 정한다.

## 1. 인지 ↔ 제어 인터페이스

가장 먼저 맞춘다. 부호·의미가 다르면 카메라가 반대로 돌거나 미검출을 목표로 오해한다.

| 항목 | 현재 값 (제안) | 담당 | 합의 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 목표 토픽·형식 | /target, geometry_msgs/PointStamped (발제 규약) | 인지·제어 |  |
| 값의 의미 | x = ex, y = ey (정규화, 오른쪽·아래 +), z = 면적비 | 인지·제어 |  |
| 미검출 표시 | z = 0 (이때 x·y로 제어 금지) | 인지·제어 |  |
| 시각(stamp) | 원본 영상 촬영 시각 그대로 | 인지 |  |
| QoS | best-effort, depth 1 | 통합 |  |
| 발행 규칙 | 영상마다 발행, 정상 영상의 미검출은 z = 0, 카메라가 멈추면 발행 중단 (이전 영상에 새 시각 금지) | 인지 |  |
| frame_id | camera_color_optical_frame | 인지·통합 |  |
| 깊이 토픽 | /target_depth (x = 유효 0/1, y = 유효 비율, z = 거리 m) | 인지 |  |
| 3D 위치 토픽 | /target/position_cam (카메라 광학 좌표 m, 무효면 NaN) | 인지·제어 |  |
| 추적 켜기/끄기 | /tracking_enable (Bool) | 제어·통합 |  |
| 상태 토픽 | /tracking_status (String "상태:사유") | 제어·검증 |  |
| 모터 각도 토픽 | /pan_tilt/joint_states (rad, 이름 pan·tilt, dry_run은 pan_sim·tilt_sim) | 제어·인지 |  |
| 모든 후보 토픽 | 없음 (발제 필수 아님, 번호는 CSV·이미지에만) | 인지·통합 |  |

## 2. 제어 ↔ 펌웨어·장비

방향 부호와 제한값은 팀장의 장비를 사용하여 실측으로 정했다. 바꾸려면 장비에서 다시 재고 합의한다.

| 항목 | 현재 값 (제안) | 담당 | 합의 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시리얼 명령 | V <팬> <틸트> [deg/s], E 켜기, S 속도 0, D 토크 off, ? 상태, x 비상정지, 115200 bps | 제어·통합 |  |
| 명령 주기 | 50 Hz | 제어 |  |
| 보드 타임아웃 | 300 ms (모터 watchdog 100 ms), 실측 310 ms에 정지 | 제어 |  |
| 모터 | XM430-W350, 팬 ID 11, 틸트 ID 12, 1 Mbps, Protocol 2.0, 속도 모드 | 제어 |  |
| 방향 부호 | pan_direction −1, tilt_direction +1 (실물 추적 확인). tracker.yaml·perception.yaml 같은 값 | 제어·인지 |  |
| 각도 제한 | 팬 ±90°, 틸트 ±30° (E 위치 기준) + 틸트 기구 끝 822~3147 tick | 제어 |  |
| 속도 상한 | 펌웨어 60 deg/s, 노드 팬 30·틸트 20 deg/s (시험은 10) | 제어 |  |
| 기준 자세(0°) | E 순간 위치. 기본자세 미정 (반복 시험 조건) | 제어·검증 |  |
| 팬 케이블 | 모터 사이 선 양쪽 약 1.4바퀄 여유, E는 가운데에서 | 통합 |  |
| 고정용 관절 | 13·14·15는 있으면 E에서 고정, 없으면 건너뜀 (시험은 11·12만) | 통합 |  |
| OpenCR 빌드 | FQBN OpenCR:OpenCR:OpenCR 코어 1.5.1, Dynamixel2Arduino cfbbaf7, arm64 opencr_ld | 통합 |  |

## 3. 상태·안전 규칙

정지 계층은 인지(카메라 멈추면 발행 중단) → 제어(z = 0 즉시 0, 0.5 s 타임아웃) → OpenCR(300 ms) → 모터 watchdog(100 ms)이다.

| 항목 | 현재 값 (제안) | 담당 | 합의 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상태 이름 | IDLE / TRACKING / LOST / (심화) SEARCHING | 제어·검증 |  |
| LOST 사유 | no_detection, input_timeout, confirming_n/3, search_failed | 제어·검증 |  |
| 입력 타임아웃 | 0.5 s (모의 시험 실측 0.515 s에 정지) | 제어 |  |
| 복귀 조건 | 신선한 목표 연속 3프레임 | 제어 |  |
| 데드밴드 | 팬 0.03, 틸트 0.05 (정규화 오차) | 제어 |  |
| 번호 고정 대기 | relock_after_s 3.0 s (가림 2 s 시험보다 길게) | 인지·제어 |  |
| 비상 정지 | x (토크 off, 카메라 받치기), 12V 차단 | 모두 |  |
| 통신 중단 시험 방법 | 인지 Ctrl+C (발행 중단), 제어 kill -9 (Ctrl+C는 S를 보내고 끝나 시험 안 됨) | 검증 |  |

## 4. 인지 설정

발제 문제 1은 HSV·최소 면적·해상도를 설정 파일로 분리하고 선택 규칙을 정하라고 한다. 시험 전에 확정하고 바꾸면 이유를 report에 남긴다.

| 항목 | 현재 값 (제안) | 담당 | 합의 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대상 | 파란색 단일 색, 밑면 3 × 3 cm·높이 6 cm 직육면체·원기둥 | 인지·검증 |  |
| HSV 범위 | [102, 120, 40] ~ [110, 255, 255] (원기둥 픽셀 98 % 포함) | 인지 |  |
| 최소 면적 | 100 px² (잡음 수준, 옆면 약 2.4 m까지 후보) | 인지 |  |
| 크기 검증 | 5.5 ~ 30 cm² (실측 원기둥 윗면 7.1, 블록 정면 15.6, 슬리퍼 79.5 이상 제외) | 인지 |  |
| 선택 규칙 | priority: 1 가장 큼 → 2 가까움 → 3 화면 중앙 | 인지·제어 |  |
| 번호 유지 | use_object_tracker: true (발제 필수 아님) | 인지 |  |
| 깊이 사용 범위 | 후보 단위로만 (크기 검증·번호). 덩어리 쪼개기·거리만으로 버리기 금지 | 인지 |  |
| 해상도 | 640 × 480 @ 30 fps (Kp 비교는 같은 해상도) | 인지·검증 |  |
| 카메라 | RealSense D435 (D435i 아님), Color rgb8 → 노드에서 bgr8 변환 | 인지 |  |

## 5. 환경·실행

사람마다 환경이 다르면 토픽이 안 보이거나 다른 팀 토픽이 섞인다. 장비(Pi·카메라·모터)는 한 벌이라 사용 순서도 정한다.

| 항목 | 현재 값 (제안) | 담당 | 합의 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| OS·ROS | Pi Ubuntu 26.04 + ROS 2 Lyrical, PC Ubuntu 24.04 + Lyrical (SSH 접속용) | 통합 |  |
| ROS_DOMAIN_ID / RMW | 26 / Fast DDS (기본값). 비대화형 셸은 export ROS_DOMAIN_ID=26 필요 | 통합 |  |
| 실행 위치 | 카메라·인지·제어·OpenCR 모두 Pi (발제와 다른 대체 환경 → report 한계에 기록) | 통합 |  |
| 실행 명령 | ros2 launch tracker_perception perception.launch.py + ros2 run pan_tilt_control tracker_node --ros-args --params-file .../tracker.yaml | 통합 |  |
| 설정 파일 | tracker_perception/config/perception.yaml, pan_tilt_control/config/tracker.yaml (공통 값은 테스트로 일치 확인) | 통합 |  |
| 빌드·시험 | colcon build --symlink-install, python3 -m pytest -q src (31개) | 통합 |  |
| 작업 폴더 | 사람마다 따로 clone, 같은 폴더에서 브랜치 동시 변경 금지 | 팀장 |  |
| 장비 사용 | 한 번에 한 사람, 카메라·OpenCR 포트는 한 프로그램만 열기 | 팀장 |  |
| 미리보기 | tools/preview.py (ssh -X). 켜면 처리 FPS 30 → 약 14 → 측정·bag·추적 시험 중엔 끔 | 모두 |  |

## 6. 기록·시험

발제 평가표 1번은 결과를 본 뒤 조건을 바꾸지 않았는지 본다. 아래 조건은 시험 전에 확정한다.

| 항목 | 현재 값 (제안) | 담당 | 합의 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기록 폴더 | ~/lv2_module5_logs (CSV·시리얼 로그), ~/lv2_module5_results/images (스냅샷) | 검증 |  |
| 기록 저장 | 1 s마다 디스크로 (kill -9 때도 남음). 시험 구간은 앞뒤 5줄 붙여 따로 저장 (tools/extract_window.py) | 검증 |  |
| run_id 이름 | 예: kp10_r1, occlusion_r3, timeout_topic_r1 | 검증 |  |
| CSV 열·단위 | run_id, time_s, frame_id, detected, ex, ey, area_ratio, state, command, command_unit(deg/s) 포함 | 검증·제어 |  |
| Kp 비교 조건 | Kp 2종 × 3회, 같은 대상·거리·해상도. 이동 순서 왼쪽 3 s → 중앙 3 s → 오른쪽 3 s → 중앙 3 s. 바닥 위치 표시 | 제어·검증 |  |
| 소실·복구 | 약 2 s 가림 5회, 재등장 후 3 s 이내 TRACKING이면 성공 | 검증 |  |
| 통신 중단 | 토픽 중단 1회, 제어 통신 중단 1회 | 검증 |  |
| 지표 정의 | 처리 FPS, 검출률(30프레임 대조), 배경 오검출(10프레임), 수평 RMSE, 복구 성공률·시간 | 검증 |  |
| bag 기록 | 영상·/target·상태·명령·/pan_tilt/joint_states, 성공·소실 각 10~30 s | 통합 |  |
| bag 재현 | 모터 출력 끔(dry_run), 재처리 결과는 /target_replay로 분리 | 통합·검증 |  |

## 7. 협업 규칙

발제는 4명 모두 본인 PR 1건 병합 + 타인 PR 리뷰 1건, 병합은 팀장만 하도록 요구한다.

| 항목 | 현재 값 (제안) | 담당 | 합의 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 역할 | 인지 최성진, 제어 천경호, 통합 권형중, 테크리드·검증 온창범 (team.md 기준) | 팀장 |  |
| 브랜치 이름 | feat/…, fix/…, docs/… (작업별, 최신 main에서) | 팀장 |  |
| Issue 형식 | 담당자·완료 조건·우선순위 | 팀장 |  |
| PR 본문 | 연결 Issue, 무엇을 왜, 실행 명령·시험 조건·로그, 토픽·단위 변경 여부, 남은 문제 | 모두 |  |
| 리뷰 기준 | 요구사항·인터페이스·실패 처리·제한·검증·재현 6가지 확인, "확인했습니다"로 끝내지 않기 | 모두 |  |
| 병합 | Squash and merge, 팀장만. 팀장 PR은 다른 팀원 승인 후 | 팀장 |  |
| #todo 담당 | 코드의 #todo마다 담당자·기한을 Issue로 등록 | 팀장 |  |
| 외부 코드 출처 | Deep-Live-Cam/insightface는 report에 적지 않음(코드 주석은 유지) | 팀장 |  |

- ☐ 1장 인터페이스 합의

- ☐ 2장 방향·제한·기본자세 합의

- ☐ 5장 환경 합의

- ☐ 3·4·6장 시험 전 확정

- ☐ 7장 협업 규칙 공유